HDW F900 Logique des menus

FACTORY SET : Mémoire du réglage usine standard identique pour toutes les caméras.

REFERENCE : Mémoire du réglage optimisé de la caméra. Les nouveaux paramètres deviennent le réglage de base des incrémentations que l'on effectuera dans le menu PAlNT. Il n'est pas possible de visualiser les valeurs de réglages absolus une fois la mémoire « storée ».

Ne jamais effacer cette mémoire car cela revient à rappeler les paramètres usine.

OHB : Mémoire du réglage de SHADING et OHB MULTI MATRIX effectué dans le menu MAINTENANCE. Les nouveaux paramètres deviennent le réglage de base des incrémentations que l'on effectuera dans le menu PAlNT.

LENS : Mémoire du réglage de colorimétrie et de Flare effectué en maintenance pour un objectif particulier. 16 types d'objectif peuvent être mémorisés.

STANDARD : Mode de rappel des réglages de base de la caméra (REFERENCE & OHB ). Il n'est pas possible de modifier cette mémoire.

C'est un mode qui correspond à un RESET sur digital Beta.

SCENE : 5 mémoires en rappel instantané.

On mémorise les modifications des valeurs du menu PAlNT. Elles sont relatives par rapport à REFERENCE.

OPERATOR : Mémoire du menu OPERATION : Configuration du viseur et des fonctionnalités de la caméra.

Il est nécessaire de verrouiller le menu FILE qui n'est exploitable que par des techniciens de maintenance munis des équipements et des connaissances adéquates.

